## TZONE.Hardware.TT18D.dll Instruction

- Support TT18-4G-M、TT18-2G-S、TT18-4G-S

- Protocols

| Name | Class | Function |
| --- | --- | --- |
| TZONE.Hardware.TT18D. { transport protocol type} | Decoder DecodeFromHardwareInfo | Standard data packet decoder |

- HardwareData class attribute

| Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| FirmwareVersion | string | Firmware Version |
| HardwareType | string | Hardware Type |
| IMEI | string | IMEI |
| RTC | DateTime | Terminal data packing time |
| TrackerTime | DateTime | Gps Time |
| Lat | Double | latitude |
| Lng | Double | longitude |
| Direction | Double | Direction |
| Speed | Double | Speed |
| NetworkType | String | Network Type |
| LACCI | String[] | LACCI |
| Temperature | Double | temperature |
| Humidity | Double | humidity |
| Light | Int | Light |
| DataTypeID | string | Data Type ID |
| TerminalInfo | string | End point information |
| GSMCSQ | int | GSM signal strength |
| GSMStatus | string | GSM status |
| VBV | Double | battery voltage |
| Battery | Double | Battery level |
| Serial | string | Serial |
| ServerTime | DateTime | Server Time |
| Length | int | Data packet length |
| Message | string | Raw data |